BAB I

SPESIFIKASI SISTEM

1.1 Spesifikasi Fungsional

1.1.1 Gambaran Umum Sistem

Spesifikasi fungsional menjelaskan kemampuan utama yang harus dimiliki oleh sistem agar dapat memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan pada tahap analisis kebutuhan. Pada penelitian ini, sistem dirancang sebagai sebuah sistem pemantauan kondisi motor induksi berbasis Internet of Things (IoT) yang mampu melakukan proses akuisisi data, pengiriman data, penyimpanan data, serta penyajian informasi kondisi motor secara real-time. Sistem dikembangkan untuk memudahkan proses pemantauan kondisi motor tanpa harus melakukan pengukuran secara langsung di lokasi pengoperasian.

Parameter utama yang digunakan dalam proses pemantauan adalah getaran dan suhu motor induksi. Kedua parameter tersebut dipilih karena mampu memberikan informasi mengenai kondisi operasional motor, baik dari sisi mekanis maupun termal. Data hasil pembacaan sensor diproses oleh mikrokontroler ESP32 sebagai pusat kendali sistem, kemudian dikirimkan melalui jaringan Wi-Fi menuju platform IoT untuk disimpan dan ditampilkan pada dashboard monitoring.

Melalui sistem yang dirancang, pengguna dapat memantau kondisi motor induksi secara real-time menggunakan komputer maupun telepon pintar yang terhubung ke jaringan internet. Selain itu, data hasil pemantauan juga tersimpan pada basis data sehingga dapat digunakan sebagai dokumentasi maupun analisis pada tahap pengujian.

Secara umum, arsitektur sistem yang dikembangkan ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Arsitektur Umum Sistem Monitoring Motor Induksi Berbasis IoT

(Gambar akan kita buat sendiri pada tahap akhir penyusunan laporan.)

1.1.2 Fungsi Utama Sistem (Versi Final)

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pada tahap sebelumnya, sistem monitoring kondisi motor induksi harus mampu menjalankan beberapa fungsi utama agar seluruh proses pemantauan dapat berlangsung secara terpadu. Fungsi-fungsi tersebut meliputi proses akuisisi data sensor, pengolahan data, komunikasi data, penyimpanan data, hingga penyajian informasi kepada pengguna melalui dashboard monitoring.

Setiap fungsi dirancang untuk memenuhi kebutuhan sistem yang telah ditetapkan dan menjadi dasar dalam proses implementasi perangkat keras maupun perangkat lunak. Rincian spesifikasi fungsional sistem ditunjukkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Spesifikasi Fungsional Sistem

| Kode | Fungsi Sistem | Aktor | Input | Output | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Akuisisi data getaran | ESP32 | Sensor getaran | Nilai getaran motor | Wajib |
| F-02 | Akuisisi data suhu | ESP32 | Sensor suhu | Nilai suhu motor | Wajib |
| F-03 | Pengolahan data sensor | ESP32 | Data getaran dan suhu | Data siap kirim | Wajib |
| F-04 | Pengiriman data IoT | ESP32 | Data sensor | Data pada cloud/server | Wajib |
| F-05 | Penyimpanan data | Platform IoT | Data monitoring | Database historis | Wajib |
| F-06 | Visualisasi data | Dashboard | Data dari cloud | Grafik dan nilai sensor | Wajib |
| F-07 | Monitoring kondisi motor | Pengguna | Dashboard | Informasi kondisi motor | Wajib |
| F-08 | Riwayat monitoring | Pengguna | Database | Riwayat data monitoring | Opsional |

Berdasarkan Tabel 1.1, seluruh fungsi saling berhubungan sehingga membentuk alur kerja sistem yang terintegrasi. Proses dimulai dari pembacaan data oleh sensor, dilanjutkan dengan pengolahan data oleh ESP32, kemudian data dikirimkan menuju platform IoT untuk disimpan dan ditampilkan kepada pengguna melalui dashboard monitoring.

Pengelompokan fungsi berdasarkan aktor, masukan (input), keluaran (output), dan tingkat prioritas bertujuan untuk mempermudah proses implementasi serta menjadi acuan dalam tahap pengujian sistem. Fungsi yang memiliki prioritas wajib merupakan fungsi utama yang harus tersedia agar sistem dapat beroperasi sesuai tujuan penelitian, sedangkan fungsi dengan prioritas opsional merupakan fungsi pendukung yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan.

1.1.3 Penjelasan Fungsi Sistem

a. Pembacaan Data Getaran

Sistem harus mampu membaca nilai getaran motor induksi menggunakan sensor getaran yang dipasang pada badan motor. Data getaran diperoleh secara periodik dan digunakan sebagai parameter utama dalam pemantauan kondisi mekanis motor.

b. Pembacaan Data Suhu

Sistem melakukan pembacaan suhu permukaan motor menggunakan sensor suhu yang dipasang pada titik pengukuran. Data suhu digunakan untuk mengetahui perubahan temperatur selama motor beroperasi.

c. Pemrosesan Data Sensor

Data yang diperoleh dari sensor diproses terlebih dahulu oleh mikrokontroler ESP32 untuk memastikan data berada dalam format yang sesuai sebelum dikirimkan menuju server.

d. Pengiriman Data

ESP32 mengirimkan data hasil monitoring melalui jaringan Wi-Fi menggunakan protokol komunikasi yang telah ditentukan sehingga data dapat diterima oleh platform IoT secara real-time.

e. Penyimpanan Data

Seluruh data monitoring disimpan pada basis data (database) sehingga pengguna dapat melihat riwayat hasil pengukuran pada waktu tertentu.

f. Visualisasi Data

Dashboard monitoring menampilkan data sensor dalam bentuk angka maupun grafik sehingga memudahkan pengguna dalam mengamati perubahan kondisi motor.

g. Monitoring Kondisi Motor

Melalui dashboard, pengguna dapat mengetahui kondisi operasi motor berdasarkan data getaran dan suhu yang ditampilkan secara real-time.

h. Riwayat Data

Sistem menyediakan fitur penyimpanan data sehingga seluruh hasil monitoring dapat digunakan sebagai dokumentasi maupun analisis lebih lanjut.

1.1.4 Use Case Diagram

Pada sistem yang dirancang hanya terdapat satu aktor utama yaitu pengguna (user). Pengguna berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pemantauan kondisi motor melalui dashboard. Interaksi tersebut meliputi melihat data sensor, melihat grafik monitoring, melihat status motor, serta melihat riwayat data hasil pengukuran.

1.1.5 Alur Kerja Sistem

Secara umum sistem bekerja melalui beberapa tahapan. Sensor getaran dan sensor suhu melakukan pengukuran terhadap kondisi motor induksi. Data hasil pengukuran kemudian dibaca oleh ESP32 sebagai mikrokontroler utama. Selanjutnya data dikirimkan melalui jaringan Wi-Fi menuju platform IoT untuk disimpan dan ditampilkan pada dashboard monitoring. Pengguna dapat mengakses dashboard menggunakan komputer maupun telepon pintar untuk memantau kondisi motor secara real-time.

Alur kerja sistem ditunjukkan pada Gambar 1.3.

1.1.5 Alur Kerja Sistem

Proses kerja sistem diawali dengan pembacaan data oleh sensor getaran dan sensor suhu yang terpasang pada motor induksi. Data hasil pengukuran kemudian diterima dan diproses oleh mikrokontroler ESP32. Setelah proses pengolahan selesai, data dikirimkan melalui jaringan Wi-Fi menuju platform IoT untuk disimpan pada basis data.

Selanjutnya, dashboard monitoring mengambil data yang telah tersimpan dan menampilkannya kepada pengguna dalam bentuk informasi real-time. Dengan mekanisme tersebut, pengguna dapat melakukan pemantauan kondisi motor tanpa harus berada di lokasi pengujian.

Alur kerja sistem secara keseluruhan ditunjukkan pada Gambar 1.3.

Gambar 1.3 Flowchart Sistem Monitoring Motor Induksi

1.1.6 Diagram Kebutuhan Sistem

Untuk memastikan seluruh kebutuhan sistem dapat dipenuhi, dilakukan identifikasi hubungan antara komponen utama penyusun sistem. Diagram kebutuhan sistem menggambarkan keterkaitan antara proses akuisisi data, komunikasi IoT, penyimpanan data, dan penyajian informasi kepada pengguna.

Melalui diagram ini dapat diketahui bahwa seluruh komponen bekerja secara terintegrasi sehingga sistem mampu menjalankan proses monitoring kondisi motor induksi secara berkesinambungan. Diagram kebutuhan sistem ditunjukkan pada Gambar 1.4.

Gambar 1.4 Diagram Kebutuhan Sistem

1.2 Spesifikasi Non-Fungsional

1.2.1 Gambaran Umum

Spesifikasi non-fungsional merupakan kebutuhan sistem yang tidak berkaitan secara langsung dengan fungsi utama, tetapi berhubungan dengan kualitas layanan, performa, keandalan, keamanan, serta kemudahan penggunaan sistem. Pemenuhan spesifikasi non-fungsional sangat penting karena menentukan kemampuan sistem dalam menjalankan proses monitoring secara stabil, efisien, dan berkelanjutan.

Pada penelitian ini, sistem monitoring kondisi motor induksi dirancang agar mampu melakukan proses akuisisi data dan pengiriman informasi secara real-time dengan tingkat keandalan yang tinggi. Selain itu, sistem juga diharapkan memiliki antarmuka yang mudah digunakan, mudah dikembangkan, serta mampu beroperasi pada lingkungan pengujian laboratorium maupun pengembangan lebih lanjut.

Spesifikasi non-fungsional yang ditetapkan menjadi acuan dalam proses implementasi dan evaluasi sistem sehingga seluruh aspek kualitas dapat diukur secara objektif pada tahap pengujian.

1.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional Sistem

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, sistem memiliki beberapa kebutuhan non-fungsional yang harus dipenuhi selama proses implementasi. Kebutuhan tersebut disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Spesifikasi Non-Fungsional Sistem

| Kode | Aspek | Deskripsi | Target |
| --- | --- | --- | --- |
| NF-01 | Performance | Sistem mengirim dan menampilkan data monitoring secara real-time. | Delay ≤ 1000 ms |
| NF-02 | Accuracy | Hasil pembacaan sensor memiliki tingkat kesalahan yang dapat diterima. | Error ≤ 15% |
| NF-03 | Reliability | Sistem mampu bekerja secara kontinu selama proses monitoring berlangsung. | Uptime ≥95% |
| NF-04 | Security | Data hanya dapat dikirim oleh perangkat yang telah terautentikasi. | Token Authentication |
| NF-05 | Portability | Sistem dapat dijalankan pada berbagai perangkat pengguna. | Laptop & Smartphone |
| NF-06 | Maintainability | Sistem mudah diperbaiki maupun dikembangkan. | Struktur modular |
| NF-07 | Scalability | Sistem memungkinkan penambahan sensor baru tanpa mengubah arsitektur utama. | Mendukung pengembangan |
| NF-08 | Usability | Dashboard mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna. | Tampilan sederhana dan informatif |

Berdasarkan Tabel 1.2, seluruh kebutuhan non-fungsional disusun untuk mendukung kualitas sistem secara keseluruhan. Setiap aspek memiliki target yang dapat diukur sehingga dapat digunakan sebagai acuan pada tahap pengujian dan evaluasi sistem.

1.2.3 Penjelasan Kebutuhan Non-Fungsional

a. Performance (NF-01)

Aspek performance berkaitan dengan kemampuan sistem dalam memperoleh, mengolah, mengirimkan, dan menampilkan data hasil monitoring dalam waktu yang singkat. Pada penelitian ini, sistem dirancang agar waktu tunda (delay) pengiriman data dari ESP32 menuju dashboard tidak melebihi 1000 ms. Target ini ditetapkan untuk memastikan informasi kondisi motor dapat diterima oleh pengguna secara real-time.

b. Accuracy (NF-02)

Akurasi menunjukkan tingkat kesesuaian hasil pembacaan sensor terhadap kondisi sebenarnya. Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil pembacaan sensor getaran dan sensor suhu terhadap alat ukur referensi. Target yang ditetapkan adalah tingkat galat tidak melebihi 15% sesuai dengan tujuan penelitian.

c. Reliability (NF-03)

Keandalan sistem menunjukkan kemampuan perangkat dalam beroperasi secara terus-menerus tanpa mengalami gangguan yang menyebabkan sistem berhenti bekerja. Sistem ditargetkan memiliki tingkat uptime minimal 95% selama proses pengujian.

d. Security (NF-04)

Aspek keamanan diterapkan pada proses komunikasi antara ESP32 dan platform IoT. Proses autentikasi dilakukan menggunakan authentication token sehingga hanya perangkat yang telah terdaftar yang dapat mengirimkan data ke server.

e. Portability (NF-05)

Portabilitas menunjukkan kemampuan sistem untuk digunakan pada berbagai perangkat tanpa memerlukan perubahan konfigurasi utama. Dashboard monitoring dapat diakses menggunakan komputer maupun telepon pintar yang memiliki koneksi internet.

f. Maintainability (NF-06)

Perangkat keras dan perangkat lunak dirancang secara modular sehingga memudahkan proses pemeliharaan, penggantian komponen, maupun pengembangan fitur baru tanpa mengubah keseluruhan sistem.

g. Scalability (NF-07)

Arsitektur sistem memungkinkan penambahan sensor maupun fitur monitoring lainnya apabila diperlukan pada penelitian berikutnya. Dengan demikian, sistem memiliki fleksibilitas untuk dikembangkan sesuai kebutuhan.

h. Usability (NF-08)

Dashboard monitoring dirancang dengan tampilan yang sederhana dan informatif sehingga pengguna dapat memahami informasi kondisi motor tanpa memerlukan pelatihan khusus. Data ditampilkan dalam bentuk nilai numerik dan grafik untuk memudahkan proses analisis.

1.2.4 Matriks Keterkaitan Spesifikasi Non-Fungsional

Agar proses implementasi dan pengujian lebih terarah, setiap kebutuhan non-fungsional dipetakan terhadap metode evaluasi yang akan dilakukan pada tahap implementasi. Pemetaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan kualitas sistem dapat diverifikasi secara terukur.

Tabel 1.3 Matriks Evaluasi Spesifikasi Non-Fungsional

| Kode | Parameter | Indikator Keberhasilan | Metode Pengujian |
| --- | --- | --- | --- |
| NF-01 | Performance | Delay ≤1000 ms | Mengukur waktu pengiriman data ESP32 ke dashboard |
| NF-02 | Accuracy | Error ≤15% | Membandingkan hasil sensor dengan alat referensi |
| NF-03 | Reliability | Uptime ≥95% | Pengoperasian sistem secara kontinu selama periode pengujian |
| NF-04 | Security | Perangkat tidak dikenal tidak dapat mengirim data | Uji autentikasi perangkat |
| NF-05 | Portability | Dashboard dapat diakses dari berbagai perangkat | Uji akses menggunakan laptop dan smartphone |
| NF-06 | Maintainability | Komponen dapat diganti tanpa mengubah sistem utama | Simulasi penggantian sensor |
| NF-07 | Scalability | Sensor baru dapat ditambahkan | Simulasi integrasi sensor tambahan |
| NF-08 | Usability | Dashboard mudah dipahami pengguna | Uji penggunaan oleh beberapa responden |

1.2.5 Hubungan Spesifikasi Non-Fungsional dengan Pengujian Sistem

Spesifikasi non-fungsional yang telah ditetapkan pada penelitian ini menjadi dasar dalam penyusunan prosedur pengujian pada tahap implementasi. Setiap aspek memiliki indikator keberhasilan yang dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga hasil pengujian dapat menunjukkan tingkat pencapaian sistem terhadap spesifikasi yang telah dirancang.

Dengan adanya hubungan yang jelas antara spesifikasi dan metode evaluasi, proses validasi sistem dapat dilakukan secara sistematis. Selain itu, hasil pengujian nantinya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi apakah sistem monitoring kondisi motor induksi telah memenuhi kebutuhan pengguna serta tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

1.3.1 Gambaran Umum

Spesifikasi perangkat keras menjelaskan komponen utama yang digunakan dalam perancangan sistem monitoring kondisi motor induksi berbasis Internet of Things (IoT). Pemilihan setiap komponen dilakukan berdasarkan kebutuhan sistem, meliputi proses akuisisi data, pengolahan data, komunikasi nirkabel, serta penyediaan catu daya. Seluruh komponen dirancang agar dapat bekerja secara terintegrasi sehingga sistem mampu melakukan pemantauan kondisi motor induksi secara real-time.

Secara umum, perangkat keras terdiri atas mikrokontroler sebagai pusat pengendali, sensor getaran dan sensor suhu sebagai perangkat akuisisi data, sumber daya (power supply), jaringan komunikasi Wi-Fi, serta motor induksi sebagai objek pengujian. Hubungan antarperangkat ditunjukkan pada Gambar 1.5.

1.3.2 Spesifikasi Perangkat Keras

Komponen perangkat keras yang digunakan dalam sistem ditunjukkan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Spesifikasi Perangkat Keras

| Komponen | Fungsi | Spesifikasi Utama |
| --- | --- | --- |
| ESP32 | Mikrokontroler utama dan modul Wi-Fi | Dual-core 32-bit, frekuensi hingga 240 MHz, Wi-Fi dan Bluetooth terintegrasi |
| Sensor Getaran | Mengukur tingkat getaran motor induksi | (Disesuaikan dengan sensor yang digunakan) |
| Sensor Suhu | Mengukur suhu permukaan motor | (Disesuaikan dengan sensor yang digunakan) |
| Motor Induksi | Objek yang dimonitor | Motor induksi AC sesuai spesifikasi laboratorium |
| Power Supply | Menyediakan catu daya sistem | Output DC 5 V, minimal 2 A |
| Router/Hotspot Wi-Fi | Media komunikasi data | Mendukung koneksi jaringan IEEE 802.11 b/g/n |

1.3.3 Penjelasan Perangkat Keras

a. ESP32

ESP32 berfungsi sebagai pusat pengendali sistem yang bertugas membaca data dari sensor, mengolah informasi hasil pengukuran, kemudian mengirimkan data menuju platform IoT melalui jaringan Wi-Fi. ESP32 dipilih karena memiliki modul Wi-Fi terintegrasi, kemampuan pemrosesan yang baik, serta mendukung berbagai protokol komunikasi yang diperlukan dalam sistem monitoring.

b. Sensor Getaran

Sensor getaran digunakan untuk memperoleh data getaran motor induksi selama proses operasi. Data yang dihasilkan menjadi salah satu parameter utama dalam proses pemantauan kondisi motor karena dapat memberikan informasi mengenai perubahan kondisi mekanis.

c. Sensor Suhu

Sensor suhu digunakan untuk mengukur temperatur permukaan motor induksi. Informasi suhu digunakan sebagai parameter pendukung dalam proses monitoring sehingga kondisi motor dapat diamati dari aspek termal maupun mekanis.

d. Motor Induksi

Motor induksi merupakan objek utama yang dipantau oleh sistem. Selama proses pengujian, sensor dipasang pada motor untuk memperoleh data kondisi operasi secara langsung.

e. Power Supply

Power supply berfungsi menyediakan sumber tegangan DC yang stabil bagi seluruh perangkat elektronik. Pemilihan catu daya yang sesuai bertujuan menjaga kestabilan sistem selama proses monitoring berlangsung.

f. Router atau Hotspot Wi-Fi

Router atau hotspot Wi-Fi berfungsi sebagai media komunikasi antara ESP32 dan platform IoT. Melalui koneksi internet, data hasil monitoring dapat dikirimkan dan ditampilkan pada dashboard secara real-time.

1.4 Spesifikasi Perangkat Lunak

1.4.1 Gambaran Umum

Perangkat lunak merupakan bagian yang berfungsi mengatur proses pembacaan data sensor, pengolahan data, komunikasi melalui jaringan internet, penyimpanan data, serta penyajian informasi kepada pengguna. Pada sistem monitoring kondisi motor induksi berbasis Internet of Things (IoT), perangkat lunak dirancang agar seluruh proses dapat berjalan secara otomatis dan terintegrasi sehingga pengguna dapat memantau kondisi motor secara real-time.

Arsitektur perangkat lunak terdiri atas tiga lapisan utama, yaitu lapisan perangkat (edge device), lapisan layanan cloud (cloud platform), dan lapisan antarmuka pengguna (dashboard). Hubungan antar lapisan ditunjukkan pada Gambar 1.6.

Gambar 1.6 Arsitektur Perangkat Lunak Sistem

1.4.2 Arsitektur Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan pada sistem terdiri atas beberapa komponen yang saling terintegrasi. Masing-masing komponen memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan sistem monitoring.

Tabel 1.5 Spesifikasi Perangkat Lunak

| Komponen | Fungsi | Teknologi yang Digunakan |
| --- | --- | --- |
| Firmware ESP32 | Mengendalikan proses pembacaan sensor dan komunikasi data | Arduino IDE (C++) |
| Platform IoT | Menerima, menyimpan, dan mengelola data monitoring | (Disesuaikan dengan platform yang digunakan, misalnya Firebase atau Blynk) |
| Database | Menyimpan data hasil monitoring | Firebase Realtime Database (atau sesuai implementasi) |
| Dashboard | Menampilkan data monitoring secara real-time | Web Dashboard / Aplikasi Mobile |
| Jaringan Komunikasi | Menghubungkan ESP32 dengan platform IoT | Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) |

1.4.3 Bahasa Pemrograman

Perangkat lunak sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman yang disesuaikan dengan fungsi masing-masing komponen. Bahasa pemrograman yang digunakan ditunjukkan pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6 Bahasa Pemrograman

| Bahasa Pemrograman | Fungsi |
| --- | --- |
| C++ (Arduino) | Mengembangkan firmware pada ESP32 |
| HTML, CSS, JavaScript* | Menampilkan dashboard berbasis web (jika digunakan) |

Bagian ini dapat disesuaikan dengan platform dashboard yang digunakan. Jika menggunakan Blynk, HTML/CSS/JavaScript dapat dihapus.

1.4.4 Basis Data (Database)

Database berfungsi sebagai media penyimpanan seluruh data hasil monitoring yang dikirimkan oleh ESP32. Data yang tersimpan meliputi nilai getaran, suhu, waktu pengukuran, serta informasi lain yang diperlukan dalam proses monitoring. Penyimpanan data secara terpusat memudahkan pengguna dalam melihat data historis dan melakukan analisis terhadap kondisi motor induksi.

1.4.5 Protokol Komunikasi

Komunikasi data antara ESP32 dan platform IoT dilakukan melalui jaringan Wi-Fi. Protokol komunikasi yang digunakan disesuaikan dengan platform IoT yang dipilih. Proses komunikasi dirancang agar data hasil monitoring dapat dikirim secara real-time dengan waktu tunda yang rendah sehingga informasi kondisi motor dapat diterima oleh pengguna tanpa keterlambatan yang signifikan.

1.4.6 Alur Perangkat Lunak

Secara umum alur kerja perangkat lunak dimulai dari proses pembacaan data sensor oleh ESP32. Selanjutnya data diproses dan dikirimkan melalui jaringan Wi-Fi menuju platform IoT. Data yang diterima akan disimpan pada database, kemudian ditampilkan pada dashboard sehingga pengguna dapat melakukan pemantauan kondisi motor secara real-time.

1.5 Kriteria Kinerja dan Evaluasi

1.5.1 Gambaran Umum

Kriteria kinerja dan evaluasi digunakan sebagai acuan untuk menilai keberhasilan sistem yang telah dirancang. Setiap parameter evaluasi disusun berdasarkan tujuan penelitian sehingga hasil pengujian dapat menunjukkan apakah sistem telah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan pada tahap perancangan.

Evaluasi dilakukan terhadap kemampuan sistem dalam melakukan pembacaan data sensor, pengiriman data melalui jaringan internet, penyimpanan data, serta penyajian informasi kepada pengguna. Selain itu, dilakukan pengujian terhadap keandalan sistem selama proses operasi.

1.5.2 Parameter Evaluasi

Parameter yang digunakan untuk mengevaluasi sistem ditunjukkan pada Tabel 1.7.

Tabel 1.7 Parameter Evaluasi Sistem

| No | Parameter | Indikator Keberhasilan | Metode Pengujian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akurasi Sensor | Galat pengukuran ≤ 15% | Membandingkan hasil sensor dengan alat ukur standar |
| 2 | Waktu Respon Sistem | Delay ≤ 1000 ms | Mengukur waktu pengiriman data dari ESP32 ke dashboard |
| 3 | Keandalan Sistem | Uptime ≥ 95% | Pengujian sistem secara kontinu |
| 4 | Keberhasilan Pengiriman Data | Data diterima tanpa kehilangan paket | Monitoring jumlah data terkirim dan diterima |
| 5 | Tampilan Dashboard | Data tampil secara real-time | Pengamatan langsung pada dashboard |

1.5.3 Metode Evaluasi

Evaluasi sistem dilakukan melalui beberapa tahap pengujian yang meliputi pengujian sensor, pengujian komunikasi data, serta pengujian keseluruhan sistem. Hasil pembacaan sensor dibandingkan dengan alat ukur referensi untuk mengetahui tingkat akurasi. Selanjutnya dilakukan pengukuran waktu pengiriman data dari ESP32 menuju dashboard untuk mengetahui performa komunikasi.

Selain itu, sistem dijalankan secara berkelanjutan selama periode pengujian untuk mengevaluasi tingkat keandalan perangkat. Pengujian juga dilakukan terhadap proses penyimpanan data pada database dan tampilan informasi pada dashboard guna memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah dirancang.

1.5.4 Hubungan Kriteria Evaluasi dengan Tujuan Penelitian

Setiap parameter evaluasi disusun berdasarkan tujuan utama penelitian. Akurasi pembacaan sensor digunakan untuk mengevaluasi kemampuan sistem dalam memperoleh data kondisi motor secara tepat. Waktu respon dan keberhasilan pengiriman data digunakan untuk menilai performa komunikasi IoT, sedangkan keandalan sistem menunjukkan kemampuan perangkat dalam beroperasi secara kontinu selama proses monitoring.

Dengan memenuhi seluruh indikator tersebut, sistem diharapkan mampu memberikan informasi kondisi motor induksi secara akurat, cepat, dan andal sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.